HOFFMAN (Польша)

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| МОДЕЛЬ | КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЦЕНА РОЗН., EUR, в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- |
| ДИСКОВЫЕ РАСКРОЙНЫЕ НОЖИ |  |  |
| HF–60 | Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством и может быть дополнительно снабжена устройством для подвески электрического провода, диаметр ножа: 60 мм, максимальная высота раскроя: 54 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 120 Вт, вес машины: 1,8 кг | 575 |
| HF–100 | Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством и может быть дополнительно снабжена устройством для подвески электрического провода, выпускаются в двух вариантах: высокоскоростные: 1000 об/мин (для натур. Тканей), низкоскоростные: 500 об/мин (для тяжелых материалов и тканей с высоким содержанием синтетических волокон), диаметр ножа: 96 мм, максимальная высота раскроя: 85 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 380 Вт, вес машины: 3,5 кг | 613 |
| HF–125 | Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством и может быть дополнительно снабжена устройством для подвески электрического провода, выпускаются в двух вариантах: высокоскоростные: 1000 об/мин (для натур. Тканей), низкоскоростные: 500 об/мин (для тяжелых материалов и тканей с высоким содержанием синтетических волокон), диаметр ножа: 125 мм, максимальная высота раскроя: 98 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 380 Вт, вес машины: 3,5 кг | 621 |
| HF–100 Р | Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством, возможность плавно регулировать скорость оборотов лезвия от 500 обор/мин до 1000 обор/мин, что позволяет работать практически с каждым видом материала, диаметр ножа: 96 мм, максимальная высота раскроя: 85 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 380 Вт, вес машины: 3,5 кг | 702 |
| HF–125 Р | Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством, возможность плавно регулировать скорость оборотов лезвия от 500 обор/мин до 1000 обор/мин, что позволяет работать практически с каждым видом материала, диаметр ножа: 125 мм, максимальная высота раскроя: 98 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 380 Вт, вес машины: 3,5 кг | 707 |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ НОЖИ |  |  |
| HF–60 S | Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: KVS 700 (тип KURIS), максимальная высота раскроя: 60 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 120 Вт, вес машины: 3,2 кг | 651 |
| HF–120 S | Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 6”, максимальная высота раскроя: 120 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 370 Вт, вес машины: 10,0/11,5 кг | 844 |
| HF–120 S | Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 6”, максимальная высота раскроя: 120 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт, вес машины: 10,0/11,5 кг | 844 |
| HF–140 S | Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 7”, максимальная высота раскроя: 140 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 370 Вт, вес машины: 10,2/11,8 кг | 848 |
| HF–140 S | Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 7”, максимальная высота раскроя: 140 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт, вес машины: 10,2/11,8 кг | 848 |
| HF–170 S | Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 8”, максимальная высота раскроя: 170 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт, вес машины: 10,2/12,0 кг | 860 |
| HF–170 S | Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 8”, максимальная высота раскроя: 170 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 750 Вт, вес машины: 10,2/12,0 кг | 945 |
| HF–195 S | Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 9”, максимальная высота раскроя: 195 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт, вес машины: 10,3/12,1 кг | 864 |
| HF–195 S | Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 9”, максимальная высота раскроя: 195 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 750 Вт, вес машины: 10,3/12,1 кг | 949 |
| HF–220 S | Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 10”, максимальная высота раскроя: 220 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт,вес машины: 10,3/12,1 кг | 868 |
| HF–220 S | Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 10”, максимальная высота раскроя: 220 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 750 Вт,вес машины: 10,3/12,1 кг | 957 |
| HF–270 S | Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 12”, максимальная высота раскроя: 270 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 550 Вт,вес машины: 10,3/12,1 кг | 897 |
| HF–270 S | Передвижные раскройные машины с вертикальным ножом, оснащенные ручным заточным устройством. Тип и длина лезвия: (тип EASTMAN) 12”, максимальная высота раскроя: 270 мм, напряжение: 220/380 В, мощность двигателя: 750 Вт,вес машины: 10,3/12,1 кг | 985 |
| ЛЕНТОЧНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ НОЖИ |  |  |
| HF–200T/500 | Стационарная ленточная раскройная машина с заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 2830х10 мм, макс. высота настила из различных текстильных материалов: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 500 мм, стандартная скорость режущей ленты: 14 м/сек, напряжение эл. сети: 380 В, мощность двигателя: 1,1 кВт, размеры стола: 1000х1000 мм, вес: 105 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 750х920х1495 мм | 3047 |
| HF–200TF/500 | Стационарная ленточная раскройная машина с вариатором скорости, с заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 2830х10 мм, макс. высота настила из различных текстильных материалов: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 500 мм, стандартная скорость режущей ленты: 14 м/сек, напряжение эл. сети: 220 В, мощность двигателя: 1,1 кВт, размеры стола: 1000х1000 мм, вес: 105 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 750х920х1495 мм | 3398 |
| HF–200T/500/1 | Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой, с заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 2830х10 мм, макс. высота настила из различных текстильных материалов: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 500 мм, стандартная скорость режущей ленты: 14 м/сек, напряжение эл. сети: 380 В, мощность двигателя: 1,1 кВт, размеры стола: 1000х1000 мм, вес: 105 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 750х920х1495 мм | 3681 |
| HF–200TF/500/1 | Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой и с вариатором скорости, с заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 2830х10 мм, макс. высота настила из различных текстильных материалов: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 500 мм, стандартная скорость режущей ленты: 14 м/сек, напряжение эл. сети: 380 В, мощность двигателя: 1,1 кВт, размеры стола: 1000х1000 мм, вес: 105 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 750х920х1495 мм | 4035 |
| HF–200T/750 | Стационарная ленточная раскройная машина с заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 3795 х10 мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 750 мм, стандартная скорость режущей ленты: 8 и 16 м/сек, напряжение электросети: 380 В, мощность двигателя: 1,4(1,8 опционально) кВт, размеры стола: 1800х1500 мм, вес: 180 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 1600х1380х800 мм | 5561 |
| HF-200T/750/1 | (С воздушной подушкой), 380 В, габаритные размеры (ШхДхВ): 1600х1380х800 мм, мощность двигателя: 1,4(1,8 опционально) кВт | 6309 |
| HF-200TF/750 | (С вариатором скорости) 220 B, габаритные размеры (ШхДхВ): 1600х1380х800 мм, мощность двигателя 1,5(2,2 опционально) кВт | 5911 |
| HF-200TF/750/1 | (С воздушной подушкой и вариатором скорости), 220 B, габаритные размеры (ШхДхВ): 1600х1380х800, мощность двигателя 1,5(2,2 опционально) кВт | 6659 |
| HF–200T/1100 | Стационарная ленточная раскройная машина с заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4435х10 мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1100 мм, стандартная скорость режущей ленты: 8, 16 м/сек, напряжение электросети:380 В, мощность двигателя: 1,4(1,8 опционально) кВт, размеры стола: 2000х1800 мм, вес: 200 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940х1600х800 мм | 5977 |
| HF-200Т/1100/1 | (С воздушной подушкой), 380 В, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940х1600х800 мм, мощность двигателя: 1,4(1,8 опционально) кВт | 6725 |
| HF-200ТF/1100 | (С вариатором скорости), 220 B, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940х1600х800 мм, мощность двигателя 1,5(2,2 опционально) кВт | 6327 |
| HF-200ТF/1100/1 | (С воздушной подушкой и вариатором скорости), 220 B, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940х1600х800 мм, мощность двигателя 1,5(2,2 опционально) кВт | 7075 |
| HF–200T/1250 | Стационарная ленточная раскройная машина с заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4720х10 мм, высота настила: 200 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1250 мм, стандартная скорость режущей ленты: 8, 16 м/сек, напряжение электросети: 380 В, мощность двигателя: 1,5(2,2 ) кВт, размеры стола: 2000х1800 мм, вес: 200 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 2090х1600х800 мм | 6786 |
| HF-200Т/1250/1 | (С воздушной подушкой), 380 В, габаритные размеры (ШхДхВ): 2090х1600х800 мм, мощность двигателя: 1,4(1,8 опционально) кВт | 7534 |
| HF-200ТF/1250 | (С вариатором скорости), 220 B, габаритные размеры (ШхДхВ): 2090х1600х800 мм, мощность двигателя 1,5(2,2 опционально) кВт | 7136 |
| HF-200ТF/1250/1 | (С воздушной подушкой и вариатором скорости), 220 B, габаритные размеры (ШхДхВ): 2090х1600х800 мм, мощность двигателя 1,5(2,2 опционально) кВт | 7884 |
| HF-400ТF/1100 | Стационарная ленточная раскройная машина (с вариатором скорости), с заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4435 х10 мм, высота настила: 400 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1100 мм, стандартная скорость режущей ленты: 4 — 20 м/сек, напряжение электросети: 220 В, мощность двигателя: 2,2 кВт, размеры стола: 1800х2000 мм, вес: 180 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940х1600х800 мм | 7669 |
| HF-400ТF/1100/1 | Стационарная ленточная раскройная машина (с вариатором скорости и воздушной подушкой),с заточным устройством, оснащена надежным механическим ловителем ленты при ее обрыве, размер ленты: 4435х10 мм, высота настила: 400 мм, операционное пространство (вылет плеча): 1100 мм, стандартная скорость режущей ленты: 4-20 м/сек, напряжение электросети:220 В, мощность двигателя: 2,2 кВт, размеры стола: 2000х1800 мм, вес: 200 кг, габаритные размеры (ШхДхВ): 1940х1600х800 мм | 8417 |
| Пылесосная система, 220 B |  | 450 |